Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania terenów zielonych w gminie Rzeczyca wraz z dodatkowym osprzętem

Sposób wypełnienia:

Kolumnę 3 w całości wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

Kolumnę 3 należy wypełnić zaznaczając odpowiednio słowo „spełnia” lub „nie spełnia” poprzez skreślenie niewłaściwego, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie | Opis techniczny oferowanego pojazdu i wyposażenia (wypełnia Wykonawca) |
| Kosiarka samojezdna – 1 szt. |  |  |
| 1 | Fabrycznie nowa, rok produkcji min 2025, Pojazd wyposażony w trójkąt ostrzegawczy, światła drogowe, światła mijania, kierunkowskazy oraz światło ostrzegawcze typu ‘’KOGUT’’ | Spełnia/nie spełnia Rok produkcji:……………… Marka i model:…………….. |
| 2 | Silnik - ilość cylindrów 4, - moc min 45 KM, - typ silnika diesel, chłodzony cieczą, - pojemność zbiornika paliwa: co najmniej 40 litrów. - obroty nominalne 2600 obr/min, - emisja spalin: Stage V. | Spełnia/nie spełnia Moc silnika:……………… Zbiornik paliwa: ……………l |
| 3 | Napęd - przekładnia hydrauliczna - sterowanie prędkością: dwa pedały jazdy, - maksymalna prędkość jazdy: 25 km/h, - napęd: 4WD (stały na 4 koła) | Spełnia/nie spełnia |
| 4 | Wymiary - długość bez kosiska: max 3300 mm - szerokość bez kosiska: max 1310 mm, - wysokość całkowita: max 2200 mm, | Spełnia/nie spełnia |
| 5 | Agregat koszący - szerokość robocza kosiska: min 1500 mm, max 1550 mm - ilość tarczy/noży: 2/4 - podnoszony z płynną regulacją wysokości | Spełnia/nie spełnia |
| 6 | Pojemnik na trawę - min. 1250 l - opróżniany hydraulicznie - wysokość wyładunku – min 2 000 mm - Wyrzut trawy: tylny przez turbinę | Spełnia/nie spełnia Pojemność: ….. l |
| 7 | Kabina - Oryginalnie montowana kabina klimatyzowana i ogrzewana, - izolacja termiczna i akustyczna, - wygodny regulowany fotel operatora/ pneumatyczny fotel - regulowana kolumna kierownicza, - oświetlenie drogowe, ostrzegawcze i robocze, - tempomat, - wskaźnik napełnienia kosza- kontrolka na panelu sterowania | Spełnia/nie spełnia |
| 8 | Agregat bijakowy - szerokość robocza: min 1550 mm - agregat bijakowy zbierający do kosza - Ślimakowe podawanie do centralnej rury ssącej | Spełnia/nie spełnia szerokość:…………..mm |
| 9 | Pług do śniegu - szerokość robocza min 1600 mm - sterowany hydraulicznie - hydrauliczne ustawienie kątowe | Spełnia/nie spełnia szerokość:…………..mm |
| 10 | Zamiatarka - szerokość robocza min 1500 mm - kosz na zanieczyszczenia | Spełnia/nie spełnia szerokość:…………..mm |
| 11 | Licznik przepracowanych motogodzin | Spełnia/nie spełnia |
| 12 | Umiejscowienie narzędzia tnącego | …………….. |